《DSP原理及应用》题库

一、判断题

1、 TMS320C54X DSP缓冲串行接口是在同步串口基础上，增加了一个自动缓冲单元，主要提供灵活的数据串长度，并降低服务中断开销。

2、循环缓冲区是一个滑动窗，包含最近的数据，若有新的数据到来，它将覆盖旧的数据。

3、浮点DSP与定点DSP相比，价格便宜、功耗较小、运算精度稍低。

4、TMS320C54X DSP的40位ALU和累加器，仅支持16位算术运算。

5、C5000系列DSP低功耗、大运算量，主要用于便携式信息处理终端产品。

6、DSP处理器TMS320VC5402的供电电压为5V。

7、TMS320VC5402型DSP内部有8K字的ROM，用于存放自举引导程序、u律和A律扩展表、sin函数表以及中断向量表。

8、MEMORY伪指令用来指定链接器将输入段组合成输出段方式，以及输出段在存储器中的位置。

9、DSP的流水线冲突产生的原因是由于DSP运行速度还不够快。

10、DSP和MCU属于软件可编程微处理器，用软件实现数据处理；而不带CPU软核的FPGA属于硬件可编程器件，用硬件实现数据处理。

11、C54x系列DSP的CPU寄存器及片内外设寄存器映射在数据存储空间的0000h-0080h中。

12、TMS320C54X 系列DSP可以通过设置OVLY位实现数据存储空间和程序存储空间共享片内ROM。

13、TMS320VC5402型DSP汇编指令READA的寻址范围为64K字。

14、在TMS320VC5402型DSP所有中断向量中，只有硬件复位向量不能被重定位，即硬件复位向量总是指向程序空间的0FF80H位置。

15、 C54x系列DSP只有两个通用的I/O引脚。

16、DSP的工作频率只能是外部晶体振荡器的频率。

17、TMS320C54X DSP的汇编语言中有除法指令。

18、哈佛结构的特点是数据总线和程序总线分开。

19、在C54x系列DSP中断向量表中，每个中断向量的入口地址间隔4个字。

20、在DSP处理器汇编程序中，标号区分大小写。

21、TMS320VC5402型DSP汇编语言的伪指令也是一种指令，同样占用存储空间。

22、DSP 处理器TMS320VC5402的软件中断是不可屏蔽的中断。

23、DSP 处理器TMS320VC5402有不止一种串行口。

24、DSP处理器TMS320VC5402在微型计算机工作模式时，上电复位后程序从片外存储器的FF80h单元开始执行。

25、TMS320VC5402型DSP汇编语言的寻址方式可以实现FFT算法中的位倒序寻址方式

二、选择题

1．TMS320C54X DSP软硬件复位时，中断向量为(    )。

A FF00H  B FF80H  C 0080H  D 0000H

2．TMS320C54X DSP主机接口HPI是(    )位并行口。

A 32    B 16   C 8    D 2

3. TMS320C54X DSP采用改进的哈佛结构，围绕(    )组(    )位总线建立。

A 8，16   B 16，8   C 8，8   D 16，16

4．TMS320C54XDSP多通道缓冲串口（MCBSP）发送和接收通道数最多可达(    )路。

A 128  B 64    C 32   D 16

5．TMS320C54X DSP的32个中断源分为14级，其中(    )级别最高。

A INTR   B NMI   C RS   D INT0

6. TMS320C54X DSP共有129条指令，分为(    )大类。

A 6        B5       C 4            D 3

7．要使DSP能够响应某个可屏蔽中断，下面的说法正确的是(    )

需要把状态寄存器ST1的INTM位置1，且中断屏蔽寄存器IMR相应位置0

需要把状态寄存器ST1的INTM位置1，且中断屏蔽寄存器IMR相应位置1

需要把状态寄存器ST1的INTM位置0，且中断屏蔽寄存器IMR相应位置0

需要把状态寄存器ST1的INTM位置0，且中断屏蔽寄存器IMR相应位置1

8．TMS320C54X DSP最多可与(    )个器件进行时分串行通信。

A 16    B 8   C 4     D 7

9．下面对一些常用的伪指令说法正确的是：(    )

A、.def所定义的符号，是在当前模块中使用，在别的模块中定义的符号；

B、.ref 所定义的符号，是当前模块中定义，并可在别的模块中使用的符号；

C、.sect命令定义的段是未初始化的段；

D、.usect命令定义的段是未初始化的段。

10．TMS320C54X DSP具有(    )位的累加器

A 2，40      B 1，40        C 2，32      D 1，32

11、采用DSP进行数字信号处理属于(    )实现方法。

A、硬件 B、软件 C、软硬件结合 D、以上都不是

12、一般情况下，下列器件在工作时,功耗最小的是(    )。

A、小液晶块  B、小数码管  C、小电机    D、小喇叭

13、TMS320LF2407 DSP中，累加器的位数为:(    )

A、8位        B、16位         C、32位         D、64位

14、可编程数字信号处理器简称(    )。

A、CPU  B、MCU  C、MCS  D、DSP

15、看门狗的作用是(    )。

A、降低频率

B、PC受到干扰而跑飞时产生复位

C、既可以降低频率也可以升高频率

D、稳定频率，但不改变频率

16、TMS320LF240X DSP有(    )个累加器。

A、1 B、2 C、3 D、4

17、输出比较功能一般用于：(    )

A、 进行D/A转换                 B、进行A/D转换

C、在规定的时刻输出需要的电平    D、输出比较信号

18、TMS320LF240X DSP共有86条指令，分为(    )大类。

A、6 B、5 C、4 D、3

19、一般情况下，TMS320LF240X系列DSP内的用户程序存储在:(    )

A.Flash存储器中       B. EPROM中

C.RAM中             D. ROM中

20、目前市场上DSP生产厂商位居榜首的是(    )

A、Motorola      B、ADI        C、Zilog        D、TI

21、TMS320C2000系列的主要应用领域为 (    )

A、测控领域      B、无线通信和有线通信设备中

C、无线基站      D、图像处理

22、系统控制状态寄存器1（SCSR1）的地址是7018h，其DP值为 (    )

A、E0h           B、E1h

C、E2h           D、E3h

23、如果要清除中断标志位，应该向IFR的相应位写入  (    )

A、1            B、0           C、自动清除     D、0或1

24、SCI的发送端可以产生的中断标志位是  (    )

A、RXRADY       B、BRKDT       C、TXRADY       D、RX ERROR

25、仿真系统中，主机通过仿真器与目标系统的(    )接口相连。

A、JTAG         B、PCI         C、并口         D、USB接口

26、下列段不属于COFF目标文件的是  (    )

A、.text        B、.data       C、.bss         D、.prj

27、目标文件的.text段对应的虚拟的目标存储器是(    )

A、RAM         B、EEPROM      C、ROM         D、FLASH

28、汇编器的作用是(    )

A、将C语言源代码编译成DSP汇编语言源代码

B、将汇编语言源代码汇编成机器语言COFF目标文件

C、把汇编生成的可重定位的COFF目标模块组合成一个可执行的COFF目标模块

D、以上答案均不对

29、目前市场上DSP市场占有率为60％左右的是  (    )

A、Motorola      B、ADI        C、TI          D、Zilog

30、寄存器ST1的CNF位决定B0的作用，当CNF=1时，B0映射  (    )

A、程序存储空间  B、数据存储空间

C、I/O空间       D、以上答案均不正确

三、填空题

1、TMS320C54X DSP共有        种基本的数据寻址方式。

2、 DSP实现FIR滤波器延时一个采样周期的方法有两种，一是采用        缓冲区法，二是采用        缓冲区法。

3、DSP技术 (Digital Signal Process)是利用专用或通用数字信号处理芯片，通过        的方法对信号进行处理。

4、TMS320C54X可编程定时器的定时周期 =（时钟周期）*（定标器+1）*（        +1）。

5、TMS320C54X具有两个通用I/O口，        用于输入外设的状态；

用于输出外设的控制信号。

6、DSP可以处理双16位或双精度算术运算，当        位双精度运算方式，

当        为双16位运算方式。

7、复位电路有三种方式，分别是        ；        ；         。

8、立即数寻址指令中在数字或符号常数前面加一个        号，来表示立即数。

9、位倒序寻址方式中，AR0中存放的是        。

10、一般，COFF目标文件中包含三个缺省的段：        段；          段和        段。

11、命令文件用        扩展名表示。

12、TMS320LF2407 DSP共有        引脚。

13、与C语言相比，汇编语言的

14、在数的定标中，如果采用Q表示法，一个Q8定点数的精度为

15、TMS320LF2407 DSP内部含有        辅助寄存器。

16、TMS320LF240X DSP微处理器采用的是

17、采用DSP进行数字信号处理属于        实现方法。

18、一般情况下，下列器件在工作时,功耗最小的是

19、TMS320LF2407 DSP中，累加器的位数为:

20、        简称DSP

21、TMS329VC5402型DSP的ST1寄存器中，INTM位的功能是        。

22、在链接器命令文件中，PAGE 0通常指        存储空间。

23、DSP处理器按数据格式分为两类，分别是        、        。

24、DSP处理器TMS320VC5402的IO管脚供电电压        伏。

25、TMS320VC5402型DSP的累加器是        位。

26、TMS320C54X具有两个通用I/O口，        用于输入外设的状态；        用于输出外设的控制信号。

27、DSP芯片按照其用途分类，可以分为通用型和        两种。

28、TMS320C54xDSP的内部总线主要包括        、        和        。

29、在TMS320LF240X DSP中，优先级最高的中断是        。

30、按数据格式分类，DSP芯片可分为        式芯片和        式芯片。

四、指令注释题

1、MAC *AR3+，*AR4+，A，B

- SUB #12345，8，A，B

- ADD *AR2+，*AR2-，A

4、RPT #99

NOP

- MVDD *AR3+，*AR5+

- ABDST *AR3+，*AR4+

- CALA  A

8、ST T，*AR7-

9、DST B，*AR1+

10、STA， *AR4+

||LD *AR4-，A

- LD #0032H，4，A

- STM #1000H,*AR2

- MAC  #345，A，B

- MVDD   *AR3-，100H

- LDM  *AR1，A

16、LD #80H， A

17、WRITA  SMEM

18、PORTR FIFO,*AR5

19、LDM  MMR，A

20、ADD *AR3+,14,A

五、简答题

1、简述TMS320C54x的7种基本的数据寻址方式。

2、段的作用是什么？COFF目标文件包含哪些段？

3、什么是COFF和段？COFF目标文件包含哪些段？

4、简述McBSP接口的特点。

5、HPI8接口有几个寄存器？他们的作用是什么？

6、一个典型的DSP系统通常由哪些部分组成？

7、简述C54X芯片的主要特点。

8、定时器由哪些寄存器组成，他们是如何工作的？

9、什么是定点DSP芯片和浮点DSP芯片？各有什么优缺点？

10、简述流水线操作的基本原理。

11、’C54x DSP有哪些重复操作？各有什么优点？

12、 软件可编程等待状态发生器的功能是什么？

六、程序设计题

1、写出计算的主要汇编程序，并给程序添加注释，并画出程序的流程图。

2、用汇编语言编制计算的程序。

3、编一程序，首先实现对DATA开始的5个单元赋初值0，1，2，3，4，5，然后再对每个单元内容加1。

4、编写一段程序，将程序存储器中的10个数据首先传送到数据存储器中（以DATA1开始），再将DATA1开始的10个单元内容传送到DATA2开始的数据储存期中。

5、将数组x[5] 初始化为{1,2,3,4,5}。