钢结构设计题库

一、选择题

- 在钢材所含化学元素中，均为有害杂质的一组是（   ）

A  碳磷硅   B  硫磷锰   C  硫氧氮   D  碳锰矾

- 钢材的性能因温度而变化，在负温范围内钢材的塑性和韧性（   ）

A不变    B降低    C升高     D稍有提高，但变化不大

- 长细比较小的十字形轴压构件易发生屈曲形式是（   ）

A弯曲    B扭曲    C弯扭屈曲   D斜平面屈曲

- 摩擦型高强度螺栓抗剪能力是依靠（   ）

A栓杆的预拉力    B栓杆的抗剪能力    C被连接板件间的摩擦力

D栓杆被连接板件间的挤压力

- 体现钢材塑性性能的指标是（   ）

A屈服点    B强屈比    C延伸率    D抗拉强度

- 下列有关残余应力对压杆稳定承载力的影响，描述正确的是（   ）

A残余应力使柱子提前进入了塑性状态，降低了轴压柱的稳定承载力

B残余应力对强轴和弱轴的影响程度一样

C翼缘两端为残余拉应力时压杆稳定承载力小于翼缘两端为残余压应力的情况

D残余应力的分布形式对压杆的稳定承载力无影响

- 下列梁不必验算整体稳定的是（   ）

A焊接工字形截面   B箱形截面梁   C型钢梁   D有刚性铺板的梁

- 轴心受压柱的柱脚，底板厚度的计算依据是底板的（   ）

A抗压工作    B抗拉工作    C抗弯工作    D抗剪工作

9、同类钢种的钢板，厚度越大（   ）

A强度越低    B塑性越好    C韧性越好    D内部构造缺陷越少

10、验算组合梁刚度时，荷载通常取（  ）

A标准值    B设计值   C组合值   D最大值

11、在动荷载作用下，侧面角焊缝的计算长度不宜大于（   ）

A 60hf    B40hf    C80hf    D120hf

12、计算格构式压弯构件的缀材时，剪力应取（   ）

A构件实际剪力设计值     B由公式V=Af85fy235计算的剪力

C上述两者取达值         D由V=dMdx计算值

13、计算梁的（   ）时，应用净截面的几何参数

A正应力   B剪应力   C整体稳定   D局部稳定

14、在构件发生断裂破坏前，有明显先兆的情况是（   ）的典型特征

A脆性破坏    B塑性破坏    C强度破坏    D失稳破坏

15、钢结构的主要缺点是（  ）

- A结构的重量大    B造价高     C易腐蚀、不耐火  D施工困难多

- 16、现行钢结构规范所采用的设计方法是（    ）。

- A安全系数法                    B半概率经验极限状态法

- C近似概率极限状态设计法        D全概率设计法

- 17、角焊缝的最小焊脚尺寸hf=1.5t,Ê½ÖÐt±íÊ¾£¨£©¡£

A  较薄板厚度    B较厚板厚度     C任意板厚

- 18、验算工字形组合截面轴心受压构件翼缘和腹板的局部稳定时，计算公式中的长细比为（    ）。

- A绕强轴的长细比     B绕弱轴的长细比    C两方向长细比的较大值

- D两方向长细比的较小值

19、格构柱设置横隔的目的是(       )

- A保证柱截面几何形状不变       B 提高柱抗扭刚度

- C传递必要的剪力               D 上述三种都是

- 20、下面的（    ）情况应将其设计强度进行折减。

- A动力荷载作用的构件         B单角钢单面按轴压计算稳定的构件

- C有应力集中影响的构件       D残余应力较大的构件

21、轴压柱脚设计中采用锚栓目的（     ）。

- A承受柱底的弯矩            B承受柱底的剪力

C承受柱底的轴力            D便于柱子安装定位

22、焊接工字形截面梁腹板上配置横向加劲肋的目的是(     )。

- A提高梁的抗剪强度          B提高梁的抗弯强度

- C提高梁的整体稳定          D提高梁的局部稳定

- 23、摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接（    ）

- A没有本质差别  B施工方法不同   C承载力计算方法不同   D材料不同

24、实腹式压弯构件在弯矩作用平面外屈曲形式是(       )。

- A弯曲变形   B扭转变形  C弯扭变形  D三种变形均有可能

25．钢材的标准应力-应变曲线是通过下列哪项试验得到的?（      ）

A．冷弯试验	B．单向拉伸试验

C．冲击韧性试验	D．疲劳试验

26.钢材所含化学成分中，需严格控制含量的有害元素为(      )

A.碳、锰                          B.钒、锰

C.硫、氮、氧                      D.铁、硅

27．钢结构焊接常采用E43xx型焊条，其中43表示（      ）

A．熔敷金属抗拉强度最小值	B．焊条药皮的编号

C．焊条所需的电源电压	D．焊条编号，无具体意义

28．下列哪种元素含量的提高会增加钢材的强度和抗锈蚀能力，但却会严重地降低钢材的塑性、韧性和可焊性，特别是在温度较低时会促使钢材发生冷脆现象（      ）

A．硫	B．磷

C．硅	D．锰

29.为了增加工字钢组合截面梁得抗剪能力，一般情况下（   ）

A．增加翼缘得厚度        B. 增加翼缘得宽度

C．增加腹板得厚度        D. 增加腹板得高度

30．型钢H340x250x9x14表示翼缘得宽度和厚度为：

- A．340  240  B．250  9  C．340  9  D.250  14

二、填空题

9、钢材的冲击韧性值越大,表示钢材抵抗脆性断裂的能力越           。

10.、焊接结构选用焊条的原则是,计算焊缝金属强度宜与母材强度        。

11、普通螺栓连接,当板叠厚度∑t〉5d时 (d－螺栓直径),连接可能产生         破坏。

12、钢材牌号Q235－BF,其中235表示        ,B表示         ,F表示        。

13、按正常使用极限状态计算时,受弯构件要限制       ,拉、压构件要限制       。

14、荷载作用在上翼缘的梁较荷载作用在下翼缘的梁整体稳定承载力        。

15、缀条式格构柱的缀条设计时按         构件计算。

16.我国在建筑钢结构中主要采用的钢材为碳素结构钢和____________结构钢。

17.型钢有热轧成型和____________成型两大类。

18．轴心受压构件组合截面分为____________，_______________。

19.热轧型钢主要包括角钢，工字钢，槽钢，钢管等，它们得符号表示分别是______________，____________，_______________，_______________。

20．钢结构得连接方法通常分为____________，_______________，_______________。

21．常见的焊缝缺陷有______________，____________，_______________，_______________。

22．常用的焊缝连接有对接焊缝连接和_______________。

23．钢柱的起吊方法分为____________，_______________，_______________。

24．钢柱的校正分为柱标高校正和_______________。

25．钢结构受弯构件截面应力发展过程分为____________，_______________，_______________三个阶段。

26．钢柱垂直度校正有经纬仪测量和_______________两种方法。

三、简答题

1、高强螺栓连接有几种类型？其性能等级分哪几级？并解释符号的含义。

2、螺栓在构件上的排列有几种形式？应满足什么要求？最小的栓距和端距分别是多少？

3、选择轴心受压实腹柱的截面时，应考虑哪些原则？

4、格构式轴压柱应满足哪些要求，才能保证单肢不先于整体失稳？

5、为保证梁腹板的局部稳定，应按哪些规定配置加劲肋？

7、钢结构用钢材机械性能指标有哪几些？承重结构的钢材至少应保证哪几项指标满足要求？

8、格构柱绕虚轴的稳定设计为什么要采用换算长细比？写出换算长细比的公式。

9、为什么要规定螺栓排列的最大和最小间距？

10、图示实腹式轴压柱截面，柱长细比λx＝55 ， λY＝58,钢材Q345，试判断该柱腹板的局部稳定有无保证？如无保证应采取何种措施（至少回答出二种方法）？

11．什么是轴心受压构件的整体失稳，常见的失稳形式有那几种？

12．钢结构受弯构件截面应力发展过程分为哪几个阶段

13．钢结构节点详图识读的顺序有哪些？

14．影响钢材主要性能的因素有哪些？

四、计算题

1、钢材为Ｑ235，手工焊，焊条为E43，ffw=160Nmm2，静态荷载。

已知hf=8mm，求连接能承受的最大荷载N=? 无引弧板。（10分）

2、验算图示采用10.9级 M20摩擦型高强度螺栓连接的承载力。已知，构件接触面喷砂处理，钢材Q235-BF，构件接触面抗滑移系数μ＝0.45，一个螺栓的预拉力设计值P＝155 kN。（10分）

3、设计500×14钢板的对接焊缝连接。钢板承受轴向拉力，其中恒荷载和活荷载标准值引起的轴心拉力值分别为700kN和400kN，相应的荷载分项系数为1.2和1.4。已知钢材为Q235-B.F（A3F），采用E43型焊条手工电弧焊，三级质量标准，施焊时未用引弧板，ftw=185Nmm2（15分）